Etat des lieux du local air comprimé:

- Un compresseur à vis COMPAIR L45-10b de 45 Kw année 2003 débit 7m3/mn à 10 bars

- Un sécheur par adsorption A87TX 8.66m3/mn à 7 bars

- Un pré filtre Compair 2030 X -450 m3/h

- Un filtre Compair 2030 Z - 450 m3/h

- Un réservoir galvanisé année 2005- capacité 1000L- PS 10,7B

Les différents réservoirs  qui composent l'installation doivent êtres requalifiés par un organisme de contrôle (apave, veritas, acritec) ce qui engendre un coût non négligeable:

Estimation du coût:

- Compresseur : préparation + épreuve= environ 800€ (hors pièces détachées maintenance)

- sécheur: préparation + épreuve = environ 2 000€ ( comprenant main d’œuvre + épreuve + alumine hors filtres et PD)

- Réservoir galvanisé : préparation + épreuve = 700€

Nous pouvons vous chiffrer plus précisément l’assistance à la préparation de ses matériels en vu de leur requalification.

PROPOSITIONS

Suite aux différents éléments en notre possession, nous vous proposons un sécheur par réfrigération en amont de votre sécheur actuel COMPAIR, avec une pré-filtration . La mise en place d’une sonde hygrométrique sur votre sécheur actuel Compair A87TX  permettant de réduire la régénération de 80m3/h .

Sur le tableau en annexe, fourni par la société COMPAIR, vous retrouverez les données vous indiquant le gain énergétique en m3/h  par rapport à la situation actuelle.

Vous trouverez également, à titre informatif ,  en fin de dossier, les éléments pour la fourniture d’un compresseur COMPAIR L45RS à vitesse variable ainsi que les économies et primes engendrées .